湖南省南县伟业机械制造有限公司

企业标准

Q/NMAK005—2012

1P—3.8液力平田机

2012—8—1发布                  2013—1—1

南县伟业机械制造有限公司发布

Q/NMAK005—2012

目   次

前言…………………………………………………………11

1、范围………………………………………………………1

2、规范性引用文件…………………………………………1

3、质量要求…………………………………………………2

4、试验方法…………………………………………………3

5、检验规则…………………………………………………3

Q/NMAK005—2012

前  言

为规范本厂生产的1P-3.8液力平田机的制造质量，特制定本标准，本标准由益阳市南县伟业机械制造有限公司提出并归口。

本标准主要起草单位：益阳市南县伟业机械制造有限公司技术科

本标准主要起草人：刘建伟、谢德军、孙静波、张润清、刘松华、涂光星、涂淬轶

Q/NMAK005—2012

1P-3.8液力平田机

1、范围

本标准规定了平田机的质量要求、检测方法和检验规则。

本标准适用于配套动力不大于6KW，用于水田平整的平田机（以下简称平田机）的产品质量评定。

2、规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订牌均不适用于标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于标准。

GB/T2828.1 计数抽样检验程序  第一部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划。

GB/T4269.1 农林拖拉机的机械、草坪和园艺动力机械 操作者操纵机构和其他显示装置用符号 第1部分：通用符号

GB/T4269.2 农林拖拉机的机械、草坪和园艺动力机械 操作者操纵机构和其他显示装置用符号 第2部分：农用拖拉机和机械用符号

GB/T9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10395.1 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第1部分：总则

GB10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

JB/T5673—1991 农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

JB/T8574 农机具产品编制规划

3、质量要求

3.1 一般要求

3.1.1 整机结构要求

表1整机结构要求

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 结构比质量（整机带犁状态）/（Kg/kw） | ≤2.2KW | ≤66.0 |
|  | ＞2.2KW | ≤58.0 |
| 最小转向圆半径/m |  | ≤1.7 |
| 最小水平通过半径/m |  | ≤2.4 |

Q/NMAK005—2012

Q/NMAK005—2012

3.1.2 涂漆和外观质量

3.1.2.1 涂漆质量应符合JB/T5673—1991中规定的要求，漆膜附着力不低于II级。

3.1.2.2 整机外观应清洁，不应有锈污、碰伤、各零件表面应光洁、平整、无裂纹和其他降低零件强度的缺陷，冲压件无明显皱折。

3.1.3 焊接质量

各焊接件焊逢应均匀、平整无夹渣，不应有咬肉、烧穿、气孔和未焊透等缺陷。

3.1.4 装配质量

3.1.4.1多路阀手柄提升、下降、工作位置明显操作时不卡滞。

3.1.4.2 各零部件无错装、漏装，所有紧固件应紧固可靠。各运动件应灵活，不应有卡滞和异常响声。

3.1.4.3 在整个试验期间，应无渗、漏油，在水田工作中无泥水渗入液压系统内。

3.2 性能要求

在土壤比阻不大于5×104Pa的中等土壤或轻粘土，绿肥产量不高于22500kg/hm2,割茬高度不大于25cm,水田泥脚深度不大于30cm，田面水深3 cm-5cm，旱土含水率不大于25%条件下，其平整机性能应符合表2的规定。

表2  性能要求

| 序号 | 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平均耕深/cm |  | 设计值±1 |
| 2 | 平均耕宽/cm |  | 设计耕宽±5 |
| 3 | 耕深变异系数% |  | ≤15.0 |
| 4 | 耕宽变异系数% |  | ≤15.0 |
| 5 | 断条a/（次/m） |  | ≥0 |
| 6 | 碎土率b/ |  | ≥95.0 |
| 7 | 立垡率/% |  | ≤0 |
| 8 | 回垡/% |  | ≤0 |
| 9 | 植被覆盖率/% |  | ≥95.0 |
| 10 | 纯工作小时生产率/（hm2/h） |  | ≥设计值 |
| 11 | 纯作业燃油消耗/（kg/hm2） |  | ≤12.0 |
| 12 | 最大牵引力/N | ≤2.2kW | ≥600 |
|  |  | 2.2-4kw | ≥1000 |
|  |  | ≥4kw | ≥1200 |
| a为水田作业性能，b为旱土作业性能 |  |  |  |

3.3 安全和噪声要求

Q/NMAK005—2012

3.3.1 在可能发生挤压或剪切危险的部位以及接近操作者工作位置的旋转工作部件应设置防护装置，其防护装置应符合GB 10395.1 的规定。

3.3.2 在可能发生的危险的相应部件应有安全标志，并符合GB 10396的规定。

3.3.3 使用说明书应给出操作和维护保养的安全注意事项，安全注意事项的编写应符合GB/T 9480的规定。

3.3.4 应设置紧急停机装置，能可靠地关闭动力。

3.3.5 噪声

噪声应符合表3的规定

表3 噪声值                      单位为dB（A）

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 动态环境噪声 | ≤86.0 |
| 驾驶员操作位置处噪声 | ≤93.0 |

3.4 可靠性

3.4.1 平均故障间隔时间MTBF（不包括动力）应小于185h。

3.4.2 可靠性试验时间应不少于300h，其中田间作业不少于200h。

3.5 操纵标识

操纵标识应固定在相应操纵机构的附近，并应符合GB/T 4269.1—4269.2的规定。

3.6 使用说明书

产品使用说明书的内容应符合GB/T9480的规定。

4、检测方法

4.1 结构比质量的测定

测定结构比质量时，应拆除全部配重，不带驾驶员，不计选装件，并按下式计量。

式中：

J—结构比质量，单位为千克每千瓦（kg/kw）

W—整机结构质量，单位为千克（kg）

P—内燃机标定功率，单位为千瓦（kg）

4.2 最小转向圆半径和最小水平通过半径的测定

最小转向圆半径和最小水平通过半径JB/T9803.2—1999标准中7.3.1进行测定。

4.3 涂漆质量、漆膜附着力的测定

涂漆质量、漆膜附着力按JB/T5673—1991标准的规定进行测定。

4.4 外观质量、焊接质量、装配质量检查

外观质量、焊接质量、装配质量分别按3.1.2、3.1.2.3、3.1.4的要求目测检查。

4.5 平均耕宽、平均耕深及变异系数、碎土率、植被覆盖率的测定

Q/NMAK005—2012

平均耕宽、平均耕深及变异系数、植被覆盖率按GB/T9803.2—1999标准中7.6进行测定。

4.6 纯工作小时生产率、纯作业燃油耗、可靠性的测定

纯工作小时生产率、纯作业燃油消耗、可靠性按GB/T9803.2—1999标准中8进行测定。

4.7 最大牵引力的测定

最大牵引力按GB/T 9803.2—1999标准中7.5.2进行测定。

4.8 安全要求检查

安全要求按3.3.1—3.3.4的要求目测检查。

4.9 动态环境噪声和驾驶员操作位置处噪声按GB/T9803.2—1999标准7.4进行测定。

4.10 操纵标识、使用说明书检查

操纵标识、使用说明书分别按3.5、3.6的要求目测检查。

5、检验规则

产品检验分出厂检验和型式检验。

5.1 出厂检验

每台整机必须经制造厂质量检验部门检查合格，并附有产品质量合格证方可出厂，出厂检验项目见表4。

5.2 型式检验

5.2.1 有下列情况之一时应进行型式检验：

a)新产品的定型鉴定

b）老产品异地生产或转厂生产试制定鉴定

c)定型产品在结构、材料、工艺等方面较大改变影响到产品的性能时

d）产品长期停产后，恢复生产时

e）正常生产每3年进行一次

5.2.2 检验项目为本标准的全部技术要求，具体项目见表4。型式检验应从出厂检验合格的同一批产品中随机抽取2台，对其中1台进行全项检验，另外1台只可进行可靠性试验。

5.3 抽样方案

5.3.1 抽样及判定方法按GB/T2828.1的规定进行。

5.3.2 整机抽样时检验批应不少于20台，样本为2台，样品应从工厂近一年内生产经检验合格的产品中随机抽取。

5.4 不合格分类

Q/NMAK005—2012

被检项目凡不符合第3章规定要求的均为不合格，按其对产品特性影响的重要程度分为A类不合格、B类不合格和C类不合格，不合格分类见表4。

表4检测项目及不合格分类表

| 不合格分类 |  | 项目名称 |  | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |
| A | 1 | 安全要求 | 安全防护装置 | √ | √ |
|  |  |  | 安全标志 | √ | √ |
|  |  |  | 紧急停机装置 | √ | √ |
|  | 2 | 使用说明书中安全注意事项 |  | √ | √ |
|  | 3 | 可靠性 |  |  | √ |
|  | 1 | 最小转向圈半径 |  |  | √ |
| B | 2 | 整机装配质量 |  | √ | √ |
|  | 3 | 平均耕深 |  |  | √ |
|  | 4 | 平均耕宽 |  |  | √ |
|  | 5 | 最大牵引力 |  |  | √ |
|  | 6 | 纯工作小时生产率 |  |  | √ |
|  | 7 | 纯工作燃油消耗 |  |  | √ |
|  | 8 | 植被覆盖率 |  |  | √ |
|  | 9 | 动态环境噪声 |  |  | √ |
|  | 10 | 驾驶员操作位置处噪声 |  |  | √ |
|  | 11 | 操纵标识 |  |  | √ |
| C | 1 | 结构比质量 |  |  | √ |
|  | 2 | 最小水平通过半径 |  |  | √ |
|  | 3 | 漆膜附着力 |  |  | √ |
|  | 4 | 整机外观质量 |  | √ | √ |
|  | 5 | 耕深变异系数 |  |  | √ |
|  | 6 | 耕宽变异系数 |  |  | √ |
|  | 7 | 断条（碎土率） |  |  | √ |
|  | 8 | 立垡率 |  |  | √ |
|  | 9 | 回垡率 |  |  | √ |

Q/NMAK005—2012

5.5 判定规则

产品质量按表5的规定进行判定。表中接收质量限AQL、接收数Ac、拒收数Re均按计点法（即不合格项次数）计算。采用逐项考核，按类别评定的原则，若各类不合格项次小于或等于接收数Ac时，判定该产品合格；若某类不合格项次大于或等等于该拒收数Re时，判定该产品不合格。

表5 抽样判定表

| 项目分类 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 样本字码 | A |  |  |
| 样本数 | 2 |  |  |
| 检查水平 | S-1 |  |  |
| 项次数 | 3×2 | 11×2 | 9×2 |
| AQL | 6.5 | 40 | 65 |
| Ac Re | 0 1 | 2 3 | 3 4 |