广州白云山明兴制药有限公司

- 6号楼办公布局的调整及加固补漏工程用户需求书

设备工程部

二零二三年九月

1、项目概况：

  - 项目内容：对公司本部6号楼办公布局的调整及加固补漏，具体施工内容和工程量以工程量清单为准。

  - 项目地点：工业大道北48号。

2、投标人要求：

2.1 投标人必须是独立于招标人和招标代理机构的在中华人民共和国注册的独立法人机构；

2.2投标人须能够经营房屋建筑工程施工。

2.3投标方必须对其报价负责，中标后不得以各种理由拒绝以该价格施工。

2.4标人必须确保从事特殊工种施工人员具有相应有效期内电工操作证等相关资格证。

2.5报价包含内容：包人工、包材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包余泥清运、包清场。项目不因施工期间物价上涨、政策性调整等及由此引起的费用变动而对单价调整。

2.6提供本次项目的施工方案。

2.7本项目不接受联合体投标。

2.8投标人中标后必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标方负责。

2.9施工质量须符合施工安装的相关标准。

2.10投标人必须按照业主要求，按时按质按量完成标的内容，在必要时能够执行业主的加班要求。

2.11工期:45个日历天。

3、其它要求：

3.1验收方法：由业主和施工方组成验收小组依据国家行业现行相关标准进行验收。

3.2项目开、竣工日期由业主根据各维修项目的实际情况确定。

3.3施工完成后负责余泥清运。

4、付款方式：

付款方式：电汇或银行承兑，其中银行承兑占比最大为70%。

4.1合同签订生效、业主发出书面开工通知15天内，支付合同总价的30 ％为预付款；

4.2完成梁、柱、楼板加固及外墙相关工程后支付合同总价的20 ％为第二次付款；

4.3完成室内墙面、地面及电路铺设相关工程后支付合同总价的20 ％为第三次付款；

4.4完成天面顶楼补漏相关工程后支付合同总价的20 ％为第四次付款；

4.5合同总价的10%作为项目保修金，在项目保修期限满一年后一次性支付。

4.6中标单位完成相应工程后向业主开具相同金额的合规有效的增值税专用发票。

5、评标方法：

5.1由风控办公室议定招标小组成员，于广州白云山明兴制药有限公司网站公开招标，发布招标公告。设备工程部负责收集投标文件，风控办公室组织评标小组，按招标文件的内容对投标文件进行评标,确定中标单位。

5.2业主有权不接受不合理的高、低标价。

6、附件：

《6号楼办公布局的调整及加固补漏工程清单》

7、报价方式:

报价书应包含报价单、企业营业执照、相关资质证书（复印件）以及本用户需求书，以上资料投标人必须全部盖章后以密封形式（加盖骑缝章）于2023年10月 10日前邮寄到我方。

- 8、联系方式:

单位名称：广州白云山明兴制药有限公司

地址：广州市工业大道北48号

联系人：温健雯

电话、传真：020-84366714

附件：

| 工 程 名 称 | 6号楼办公布局的调整及加固补漏工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 外墙搭设钢管排山架，含防护安全搭设 | m2 | 720 |  |
| 2 | 人工铲除外墙原抹灰、含基层清理 | m2 | 482 |  |
| 3 | 外墙面挂圆钢网 | m2 | 482 |  |
| 4 | 外墙油防水泥基防水层 | m2 | 482 |  |
| 5 | 1:1水泥沙浆批外墙面层 | m2 | 482 |  |
| 6 | 外墙面层扇外墙灰层、油防霉外墙乳胶漆 | m2 | 250 |  |
| 7 | 铲除室内墙面旧批灰面层余泥杂物场内运输 | m | 95 |  |
| 8 | 室内墙面扇灰二次 | m2 | 198 |  |
| 9 | 室内墙面1：1水泥浆批灰 | m2 | 103 |  |
| 10 | 室内墙面油乳胶漆 | m2 | 198 |  |
| 11 | 原有钢板地面层除锈，油防锈底漆，面油防晒漆 | m2 | 98 |  |
| 12 | 地面水泥沙浆找平层 | m2 | 100 |  |
| 13 | 原水池面埔水泥层 | m2 | 40 |  |
| 14 | 电路铺设 | 项 | 1 |  |
| 15 | 天面顶层修补裂缝油防水层二次 | m2 | 195 |  |
| 16 | 天面铺设防水卷材 | m2 | 195 |  |
| 17 | 天面水泥沙浆1:1找平保护层 | m2 | 195 |  |
| 18 | 天面四周围砌砖做挡水线，高200 | m | 68 |  |
| 19 | 梁、柱、墙面、天花铲除批荡层、沙浆抹清理加固 | m2 | 228 |  |
| 20 | 混凝土粘贴面打磨处理 | m2 | 228 |  |
| 21 | 梁、柱、楼板贴碳纤维布加固 | m2 | 228 |  |
| 22 | 梁、柱、楼板风化松散层凿除后修补 | 项 | 1 |  |