广州白云山明兴制药有限公司

超融合软硬件设备采购项目

招

标

文

件

广州白云山明兴制药有限公司

2023年  月

目 录

第一部分：招标书.............................................................3

招标邀请函...........................................................3 第二部分：投标人须知.........................................................3

（一）：总则................................................................3

（二）：招标文件............................................................4

（三）：投标文件的编制......................................................5

（四）：开标与评标..........................................................6

（五）：授予合同............................................................8

第三部分：用户需求书................................................ ........9

第四部分：投标文件..........................................................16

投标文件资料清单目录格式...................................................18

（一）：投标函格式.........................................................18

（二）：承诺书格式.........................................................19

（三）：法定代表人授权书格式................................................20

（四）：服务保证服务承诺....................................................21

（五）：报价表..............................................................22

附件1：投标单位资格审查表...............................................23

附件2：技术、商务评分表..................................................24

第一部分 招标书

投标邀请函

广州白云山明兴制药有限公司“超融合”项目进行公开招标，欢迎国内有能力的合格投标人提交密封投标文件。有关事项如下：

1.1. 招标内容及范围：超融合软硬件设备采购项目：

| 项目编号 | 项目名称 | 项目内容 | 技术要求及项目需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合软硬件设备采购项目 | 采购超融合软硬件设备用于本公司信息系统建设 | 见用户需求书 |

投标文件请自行从广州白云山明兴制药有限公司网站下载。

1.2. 招标方式：采取企业挂网招标方式。

1.3. 投标资质要求：

（1）投标人应是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人。

（2）投标人应具备相关项目经验的集成服务提供商。

1.4. 投标截止时间、开标时间、地点及注意事项

递交投标文件时间为2023年11月16 日下午17:00（（北京时间）前。

投标截止时间为2023年11月16日下午17:00（北京时间）。

注意事项：投标人须提交密封的投标文件，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

地      址：广州市海珠区工业大道北48号

收  件  人：梁洁如　　020－84367864

第二部分：投标人须知

(一)总则

2.1. 招标方式：采取企业挂网招标方式。

2.1.1. 招标内容及范围：超融合软硬件设备采购项目。

2.1.2. 资金来源：企业自筹。

2.1.3. 项目实施地点：广州市工业大道北路48号。

2.1.4. 投标人应对本项目清单的所有进行报价，不允许只对部分投标报价。

2.1.5. 合格的投标人

2.1.5.1. 投标人必须是独立于招标人和招标代理机构的，在中华人民共和国注册的独立法人机构；并符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；法律、行政法规规定的其他条件。

      - 投标人必须是投标设备的制造厂商或获得制造厂商有效授权的代理商；非投标设备制造厂商参加投标，必须同时提供设备制造厂商针对本项目的有效授权书。

      - 投标人必须具有相关项目管理人员资质，须提供相关证书复印件。

      - 投标人中标后，如转包、或将不得分包的部分分包他人，将取消其中标资格；招标人有权在任何时候其解除任何协议（合同）并追究其相应赔偿责任。

      - 投标方必须对其报价负责，中标后不得以各种理由拒绝以该价格实施项目。

      - 报价包含内容：硬件、设备运行所需软件、软件授权费用、实施费用、后勤保障服务费用、软硬件维护费及维护服务费。项目不因实施期间以各种理由、政策性调整等及由此引起的费用变动而对单价调整。

      - 提供本次项目的实施方案，含质量保证的措施。

      - 本项目不接受联合体投标。

      - 如投标人代表不是法定代表人，须持有《投标人法定代表人授权委托书》。

(二)招标文件

2.2. 招标事项说明

2.2.1. 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

2.2.2. 招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，请于 2023年11月15日 12：00 时前以书面形式（加盖公章并注明投标项目、单位名称、联系人及电话）传真或送达到广州白云山明兴制药有限公司信息技术管部，否则视为接受招标文件条款，广州白云山明兴制药有限公司信息技术管部将对疑问进行汇总整理，并于 2023年11月15日 17：00 时前将答疑结果反馈给所有投标人。

2.2.3. 招标文件的修改

2.2.4.1. 在投标截止日以前的法定期限内，招标人应主动地解答投标人提出的澄清问题，并以补充通知的方式对招标文件进行修改。

2.2.4.2. 补充通知将在开标前通知所有投标人，如投标人不反馈信息则视为补充通知已送达各投标人。

- 投标文件的编制

  - 投标文件构成：

对本招标文件的项目需求部分，不允许有实质性偏离。否则，招标人可将其投标书进行废标处理。

2.3.1. 项目投标文件格式：一律采用 A4 纸制作，装订成册

标书一式三份（一正两副），密封装袋，在开口处用白纸封口并加盖投标人章，由法定代表人或授权代理人签字，同时密封袋外注明“广州白云山明兴制药有限公司超融合软硬件设备采购项目”。

标书包含：

- 企业法人营业执照、公司组织机构代码证、税务登记证（副本复印件加盖章）。

（2）法人代表授权书（法人签字并加盖章）。

（3）法定代表人和被授权人的身份证复印件（加盖公章）。

（4）投标函（加盖章）。

（5）投标产品报价表（提供设备的详细配置清单和报价，需另外付费的必须注明，否则视为投标价包含内容。按附件格式要求加盖公章）。

（6）项目质量保证及售后服务承诺书（加盖公章）。

（7）所投项目符合招标文件规定的证明文件。

①软硬件类别、型号、各项配置清单。

②投标企业综合实力简介，包括投标企业注册资本（加盖章）。

③企业简介、相关业绩资料、近两三年完成过同类型项目业绩清单和项目业绩证明（广药集团属下企业项目优先）。

④针对项目做出设计方案，应包括对需求的理解，实现《用户需求书》中提出的技术选型与集成要求。

⑤投标人相关市场认可的机构颁发的企业信用证明资质证书。

⑥投标人具有投标产品工程师技术证书（盖章）。

⑦提供详细的培训计划和课程设置。

⑧提供项目进度计划，售后服务及维护的实施计划。

投标文件应使用招标文件提供的格式，且可以按同样格式扩展，若投标文件没有按上述规定密封或加写标记，投标文件将被拒绝。

2.3.2. 报价

（1）投标人的报价应包括产品、集成、软件及授权费用、实施费用、后勤保障服务费用、软硬件维护费及服务费、培训及售后服务、税费、运输费等全部费用。

（2）投标人应在投标报价详细列明软硬件类别、型号、各项配置清单及单价等，写明本项目的各分项产品的单价和总价，如果单价累计与总价不符，以低价为准。

（3）所有报价均以人民币报价（含税价）。

（4）最低报价不作为中标的唯一条件。

2.3.3. 投标文件份数和签署

2.3.3.1. 投标人应按照要求，提交一式三份投标文件（壹份正本、两份副本），投标文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

2.3.3.2. 投标文件必须用不褪色的蓝黑和黑色墨水笔填写或打印。

（四）开标与评标

2.4. 评标办法

2.4.1 评审规则

2.4.1.1. 本评标办法采用综合评分法。

2.4.1.2. 评标步骤：先进行资格审查，再进行技术商务及价格的详细评审。只有通过资格审查的投标才能进入详细的评审。

2.4.1.3. 评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分。各评委的技术商务评分（总分）的算术平均值即为该投标人的技术商务评分。然后，计算出投标人的投标报价得分。将各投标人的技术商务评分加上投标报价得分得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分第一名的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人（综合得分计算精确到小数点后两位数，综合得分相同时投标报价低者列前；综合得分及投标报价均相同时，技术指标优者列前）。

2.4.2 资格评审

2.4.2.1. 评标委员会按照《资格审查表》内容对投标文件进行资格性检查及符合性检查，只有对《资格审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

### 2.4.2.2. 评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求等。

2.4.2.3. 评标委员会将审查实际参加投标人数是否够3家，以决定是否开标。

2.4.2.4. 无效投标的认定

按《资格审查表》（见附表1）所列各项，评标委员会认为投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

2.4.3. 详细评审

详细评审是对通过资格审查的投标进行技术商务和价格的评审。

2.4.3.1. 技术商务评审：

评标委员会就投标人对技术响应表中各项要求的响应程度、实施方案、售后服务等因素进行评分，各因素所占分值见《技术商务评审表》（见附表2）。

2.4.3.2. 投标报价评审：

价格评分：将评审小组修正后的所有有效投标人的报价的算术平均值为基准价，定其价格评分为60分。按每高于基准价1％，价格评分减2分；每低于基准价1％，价格评分减1分的方法，算出价格评分。

2.4.3.3. 技术商务及价格权重分配：

| 评审项目 | 技术 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 40% | 60% |

2.4.3.4. 根据上述技术商务的评分及其权重分配，代入下列公式计算各投标人的综合得分。

综合得分=技术商务评分＋投标报价得分

2.4.3.5. 进入价格评审的各投标人的综合得分从高到低进行排名（综合得分相同时投标报价低者列前；综合得分及投标报价均相同时，技术指标优者列前）。

### 2.4.4. 投标文件的澄清

### 2.4.4.1. 在评标期间，为方便对投标文件审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

### 2.4.4.2. 评标委员会将允许修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

### 2.4.4.3. 如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式提交。

2.4.5. 中标候选人

评标委员会将出具评标报告，并推荐综合得分第一名的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人。

2.4.6. 拒绝任何或所有投标的权利

### 2.4.6.1. 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

### 2.4.6.2. 招标人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

2.4.6.3.控制价： 47 万元(大写：人民币  肆拾柒万元整)，投标报价高于该控制价，则该投标单位的标书当废标处理。

（五）合同授予

2.5.1 合同授予标准:评审后，招标人授权评标委员会直接确定中标候选人。

2.5.2 中标通知书:招标人将向中标人发出中标通知书。

2.5.3 签订合同: 中标人按中标通知书指定的时间、地点与招标人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

2.5.4 采购项目的其他要求

2.5.4.1 中标人应依照本招标文件指定的所供项目需求、软件设置等技术要求和验收标准等供应优质的全新产品和服务；

2.5.4.2 招标人需要时中标人应派技术人员到我司指导客户安装、调试、培训等，其技术服务的全部费用均由中标人承担；

2.5.4.3 中标人的实施期间、质量保证措施、售前售后服务及给招标人提供的优惠条件，应在投标文件中说明；

2.5.4.4 产品所涉及的全部费用均被认为已包含在总费用之内，中标人应承担软件专利可能涉及的一切经济责任；

2.5.4.5 中标人供货时应提供的资料：

1）产品维护手册及技术手册；

2）产品验收报告及相关授权文件。

2.5.5 解释权

本招标文件的解释权属于广州白云山明兴制药有限公司。

第三部分

广州白云山明兴制药有限公司

用户需求书

名称                  超融合软硬件设备

拟稿人：

部门审核：

审批人：

审批时间：

3.1项目概况

3.1.1项目背景：

本次信息化建设，主要以广州白云山明兴制药有限公司未来整体经营战略为基础，根据经营管理诉求、现状、目标、趋势及各个板块行业未来发展趋势等几个方面作为重要参考指标，依托IT新技术对广州白云山明兴制药有限公司未来一体化管控所需的关键因素进行硬件升级建设。

3.1.2  项目标的：超融合软硬件设备

3.2 项目要求：

3.2.1. 项目采购内容

项目包含虚拟化服务器主机3台，及相应授权的服务器虚拟化软件、存储虚拟化软件、网络虚拟化软件、万兆以太交换机2台及相应的光纤模块及跳线。

## 产品配置清单

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超融合服务器 | 3 |
| 2 | 超融合软件服务器虚拟化软件 | ≥6cpu |
| 3 | 超融合软件存储虚拟化软件 | ≥6cpu |
| 4 | 超融合软件网络虚拟化软件 | ≥6cpu |
| 5 | 万兆以太交换机 | 2 |
| 6 | 原厂万兆多模-850-300m-双纤模块 | ≥40 |
| 7 | 5米LC-LC/多模光纤跳线 | ≥40 |
| 8 | 5m 六类双绞线 | ≥32 |

3.2.2. 售后机其他要求

对本项目超融合软硬件提供不低于三年的质保期，包含系统软件升级等，交换机提供不低于三年的质保期。如在质保期内出现设备故障，投标方需免费上门解决。

3.3. 项目技术要求

## 3.3.1技术规范要求

本招标文件提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。投标人应提供符合招标文件和有关工业标准要求的代表当今技术的设备（本文件中的“设备”指本次招标相关的软硬件），所有提供的设备具有使用的成熟经验，不能使用试验性的组件及装置并按照招标文件要求提供业绩证明材料。

如果投标人未以书面形式对招标文件提出异议，则意味着投标人提供的设备满足了本招标文件和有关工业标准的要求。如有异议，不管是多么微小，都应以“投标技术偏离表”为标题的专门章节中加以详细表明。

本招标文件仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的改造方案。

本项目中标方应负责招标方超融合软硬件设备软件及硬件的采购和安装的全过程，包括现场实施方案制定、采购运输、现场安装调试、现场培训、技术支持和售后服务，配合招标方完成设备、系统、网络的调试和安装。

投标方按本招标文件确定的供货范围供货，并保证所供设备的全新、先进、成熟、安全可靠、可维护性和可扩展性，且设备材料的技术经济性能符合本次招标的要求。

投标方应提供详细施工清单，在招标文件里没有明确说明，但为全套设备安装、运行所必要的那些供货和服务，即使本招标文件未列出和/或数目不足，投标方都应该提供；对于投标文件没有列出的而对设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充，并列出单价。

安装、调试由中标方在招标方监督下进行。投标方应保证所提供的设备达到招标文件要求，满足正常运行条件。

提供完整的设备文档（包括硬件和软件的电子及纸质文档）。投标方必须对最终提供的全部技术资料的准确性负责。

配合并协助招标方进行现场验收，负责编制验收相关资料。投标人将严格执行招标文件所列标准。有不一致时，按较高标准执行。

### 3.3.2 设备系统参数要求

注：★为响应项

（1）超融合服务器硬件技术要求（每节点）：

| 序列 | 指标 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★外观 | 设备外形：硬件设备采用X86机架式2U机架式服务器，适用于通用机房环境，支持标准机柜。国产品牌且与投标超融合软件同一品牌，具备自主产品的研发、生产、售后能力，非OEM产品或联合品牌；提供机架安装导轨 |
| 2 | ★专业性 | 要求国内一线品牌服务器（浪潮、联想、华为等），以便于管理和维护，投标人需在投标文件中列明服务器品牌 |
| 3 | ★处理器（每节点） | 支持2颗Intel Gold 系列，CPU核数≥24核，CPU主频≥2.1GHz， CPU核数和主频可高于上述配置；投标人需在投标文件中列明cpu型号。 |
| 4 | ★内存（每节点） | ≥512GB DDR4 3200 MHz内存，支持内存镜像、内存冗余等技术。最大配置32条 DDR4 内存，最大支持4TB，具有可扩展插槽。 |
| 5 | ★硬盘 | 每台服务器标配≥2*240GB M.2 SSD 系统盘；≥2*1.92TB NVMe SSD缓存盘；≥8*8T SATA 机械硬盘；具有可扩展盘位空间，盘位数不少于12个。 |
| 6 | ★RAID | 控制器1:≥2G缓存，支持到RAID5、6、10、50、60等； 控制器2:支持RAID1； |
| 7 | ★IO扩展 | 配置系列机型最大支持≥13个PCIe 4.0（支持1个OCP3.0加1个RAID Mezz）；最大支持4个GPU（FHFL双宽）卡或8个GPU（FHFL单宽）卡。 |
| 8 | ★网卡控制器 | 本次每节点配置：千兆管理网接口≥4个，存储网接口≥2个（含多模光模块），业务网接口≥2个（含多模光模块） 提供独立IPMI管理接口； |
| 9 | ★电源 | 可支持≥2块冗余热拔插电源 |
| 10 | 管理 | 为满足超融合产品硬盘扩容及坏盘更换等场景，支持硬盘单盘上下电功能 |
| 11 | 安全 | 支持TPM/TCM安全可信模块 |

- 超融合软件技术要求

| 指标项 | 序号 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 超融合管理平台 | 1 | ★超融合一体机采用同品牌软件、硬件产品，非OEM产品或联合品牌； 与2022年采购超融合系统可实现多站点多集群； |
|  | 2 | 支持虚拟机和裸金属服务器统一管理，支持对裸金属服务器远程电源管理、挂载安装ISO镜像等操作，可将虚拟机镜像部署为裸金属服务器操作系统，可查看裸金属服务器电源状态、CPU、内存、硬盘等硬件信息，支持打开裸金属服务器控制台进行运维操作（需提供具有CNAS或CMA的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |
|  | 3 | ★支持在线跨云迁移功能，在管理界面内将其它站点虚拟机不中断的迁移到超融合平台内，跨云迁移的站点包括但不限于vSphere、投标品牌虚拟化平台等，迁移过程无需手动关机和重启操作，本次提供不少于100个跨云迁移授权（需提供具有CNAS或CMA的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |
|  | 4 | 支持常见的虚拟资源和物理资源报警，包括但不限于CPU、内存、网卡和硬盘等资源；平台支持不同类型的报警级别，不同级别的报警需要发出对应级别的报警消息；支持邮件、短信、微信、钉钉、Teams及webhook等工具接收告警消息，提供截图证明 |
| 计算虚拟化 | 5 | ★计算虚拟化软件需兼容海光、鲲鹏、飞腾等六家主流国产芯片，提供虚拟化产品与芯片产品的兼容性互认证证书 |
|  | 6 | 支持主流的X86架构的操作系统，包括Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019/2022， 以及Oracle、Redhat、OpenSuse、Debian、Ubuntu、CentOS、红旗、麒麟信安、银河麒麟、凝思等主流Linux OS，同时支持Mac OS/VxWorks/安卓等嵌入式操作系统 |
|  | 7 | 为满足日益增长的容器资源需求，要求同一个超融合节点支持同时运行虚拟机和容器计算资源，非虚拟机内嵌套部署容器方式；容器与虚拟机使用相同的SDN网络、数据存储（需提供具有CNAS或CMA的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |
|  | 8 | 支持DPM动态电源调度，支持虚拟机故障HA功能，可配置HA接入控制策略，HA最大尝试次数、HA资源预留，且支持HA故障切换主机设置，达到故障隔离的效果，并支持配置虚拟机自启动策略和启动优先级，提供截图证明 |
|  | 9 | ★支持GPU组功能，支持多块GPU透传给一个虚拟机使用，支持vGPU功能；可兼容任意PCI设备，支持PCI设备列表查看，配置PCI设备的直通虚拟机，满足AI、高性能计算场景，提供截图证明 |
|  | 10 | ★支持vAPP功能，可配置若干台虚拟机组成的应用组，可设置虚拟机启动顺序和启动间隔时间，可批量修改虚拟机组的参数，提供功能截图 |
| 存储虚拟化 | 11 | 元数据采用分布式保护机制，分布在不同节点，在节点意外掉电、断网、宕机情况下，系统数据不会丢失，不会影响业务系统正常运行，并且不需要额外硬件对内存中元数据提供保护，产品交付时可接受磁盘（SSD、HDD）、网络、节点故障场景测试 |
|  | 12 | ★超融合支持外挂集中式存储，可配置对接存储的IP以及端口号，是否启用iSER协议，为保证数据安全，需支持单向和双向验证CHAP身份信息，提供截图证明 |
|  | 13 | ★支持显示SSD物理磁盘磨损度寿命，运维用户可根据提示及时更换硬盘，避免导致系统故障，界面支持点亮/熄灭硬盘指示灯，便于运维人员对指定磁盘进行维护更换，提供产品截图证明 |
|  | 14 | 支持数据本地化，本地节点上的虚拟机数据访问在本地节点，随着虚拟机的迁移（手动迁移、故障HA迁移等），数据也随VM自动迁移至其他节点。VM虚拟磁盘有一个完整的副本保存在本地节点，从而实现数据本地化访问提高虚拟机性能，所有数据I/O优先访问本地节点并降低虚拟机跨节点数据读写带来的网络负载，提供截图证明 |
|  | 15 | 虚拟磁盘支持内核级I/O加速，将虚拟磁盘的I/O驱动从用户态迁移到内核态，且支持异步I/O加速功能，有效提升磁盘读写性能，提供产品界面功能截图证明 |
| 网络虚拟化 | 16 | ★提供全局分布式SDN功能，以避免SDN控制节点故障，提供分布式SDN硬件加速能力，可提供更高转发性能，SDN支持VLAN/VXLAN模式，提供截图证明 |
|  | 17 | 为方便运维操作，支持网络图形化编排，编辑网络拓扑及拖拽网元即可完成网络拓扑的创建、变更、属性编辑，提供截图证明 |
|  | 18 | ★支持物理网卡定位功能，可在平台发现网卡故障后，在管理界面直接点亮损坏网卡，方便运维人员到机房快速发现故障网卡设备，支持主备上行链路倒换，提供截图证明 |
|  | 19 | 支持分布式防火墙功能，防火墙可应用于业务网络或分布式NAT网关，可根据源\目的IP和端口设置防火墙规则，支持TCP/UDP/ICMP或任意协议；支持配置安全组，根据虚拟机出\入口的协议和端口范围设置安全组之间或安全组到网段之间的访问规则 |
|  | 20 | ★支持分布式路由器功能，可关联业务子网进行路由通信，可配置分布式NAT网关和SNAT网络转换地址进行外部通信；支持分布式NAT网关功能，NAT地址可绑定虚拟机的虚拟网卡，外部流量通过该地址访问虚拟机 |
|  | 21 | 平台内置负载均衡服务，服务池支持轮询、加权轮询、节点最少链接、最快响应、最少请求、源IP哈希负载等负载均衡算法，支持自定义ping\http\https\dns\ftp\ntp\sip\tcp\udp等健康检查方法，支持指定TCP\UDP等服务池协议 |
| 备份容灾 | 22 | ★提供无授权限制的备份功能，支持虚拟机CBT模式备份，支持周期性备份和批量备份功能，备份策略可细化到分钟级，支持恢复过程中对虚拟机进行配置，提供截图证明 |
|  | 23 | 支持磁盘双活功能，不依赖分布式存储多副本技术，超融合支持异构不同品牌存储双活功能，可利旧存储设备与超融合建立双活存储池，当分布式存储全局损坏时，不影响业务连续性（需提供具有CNAS或CMA的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |
|  | 24 | ★提供100个虚拟机CDP持续数据保护功能授权，通过托拽进度条，虚拟机可恢复到任意I/O时刻，提供截图证明 |

- 万兆交换机技术参数

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换能力 | ★交换容量2.56Tbps，三层包转发率≥1260Mpps |
| 2 | 接口配置要求 | ★16个10/100/1000Base-T电口，20个1G/10G SFP+ 端口，8个10G/25G SFP28端口；扩展插槽≥2个； |
| 3 | 硬件芯片 | ★国产以太网交换芯片，并提供该芯片厂商授权使用芯片的盖章证明文件并加盖原厂鲜章; |
| 4 | 二层功能 | 最大MAC地址≥80K |
| 5 | VLAN特性 | 支持4K VLAN，支持QinQ、支持STP/RSTP/MSTP，支持端口镜像，流镜像及远程端口镜像，支持Jumbo≥9K； |
| 6 | 三层功能 | 路由表≥48K；；支持IPv4静态路由，RIPv1&v2，OSPF，BGP，ECMP，PBR ; 支持IPv6静态路由，OSPF V3，RIPng，ICMPv6，NDP，PMTU；支持VRF功能； |
| 7 | 组播协议 | 支持IGMP，PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，Static Multicast，MLD v1/v2，MLD Snooping ，PIM-SMv6，MVR6； |
| 8 | 可靠性 | ★支持M-LAG技术，将多台物理机箱组成 1 台虚拟交换机，实现多台设备间的链路聚合，从而把链路可靠性从单板级提高到了设备级，组成双活系统；支持VARP技术，实现网关双活，满足三层负载均衡转发要求； |
| 9 | 安全性 | ▲BGP协议支持MD5加密，BGP协议支持SM3国密加密； |
| 10 | 电源 | 实配可热插拔的冗余电源，实现1:1冗余 |
| 11 | VxLAN | ▲支持VxLAN二层/三层网关，支持VXLAN tunnel，支持VXLAN 路由，支持BGP EVPN |
| 12 | 证书 | 提供工信部入网证 |
| 13 | 售后服务 | 原厂维保3年 |

## 3.4 其他要求

## 3.4.1 基本要求

| 序号 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供的产品是全新、具有生产厂家质量合格证的产品 |  |
| 2 | 提供的产品必须符合本招标文件规定的技术参数要求 |  |
| 3 | 本次采购所涉及的设备均为生产厂家在中国销售的享受正规售后服务的合格产品，说明书（中文）、保修证和所附原厂配件俱全 |  |

## 3.4.2 维保服务要求

| 序号 | 维保服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器软硬件质保不少于3年 |  |
| 2 | 软件：提供原厂3年7*24小时远程技术支持服务（不含现场升级服务），400电话支持服务，并提供承诺函 |  |
| 3 | 交换机质保不少于3年 |  |

## 3.4.3 技术支持服务要求

| 序号 | 技术支持服务要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标方应提供7×24小时的技术支持服务，制定相对固定的技术负责人及联络电话、传真号码、e-mail地址等 |  |  |
| 2 | 自工程投运之日起1年，投标方应提供系统软件升级、培训、设计联络、技术服务，优惠提供有关扩建工程的软件扩容服务； |  |  |
| 3 | 在用户发现软件故障时，投标方必须在用户提出维护要求的4小时内作出响应，24小时内提交故障分析报告和解决方案，48小时内故障得以解决，未能在规定的时间内及时解决的问题应及时作出解释，并告知客户解决问题的确切时间。 |  |  |
| 4 | 对于用户提出的软件性能提高、功能增加等改进要求，如属“招标书”或“合同”的范畴，投标方应在2周内予以解决；如属“招标书”或“合同”以外的功能开发，也应提供优惠服务。 |  |  |
| 5 | 投标方应针对本工程规模，备有充足的备板备件，并有完善的用户档案，通过先进的计算机网络管理，随时查询用户及产品使用情况，能及时准确解决用户设备故障。 |  |  |
| 6 | 投标方所提供的设备在安装期、试运转期及最终验收后的保修期内，由于设备在系统设计、设备制造上等技术和质量问题而产生故障影响正常运转，以及招标方无法处理的主要问题，投标方均应免费提供维修服务，及时解决设备中存在的各种问题和设备的修理问题。 |  |  |
| 7 | 在设备保修期满内，投标方仍应按招标方的要求提供对任何再出现故障的设备进行修理，修理不好的应及时更换（在设备保修期满后，投标方可按招标文件对维保期满后的维保费用报价，并纳入投标价格计算中，供招标方参考）。 |  |  |
| 8 | 提供免费期后硬件维保和软件升级报价方案 |  |  |

第四部分：投标文件

4.1. 技术标目录

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照、公司组织机构代码证、税务登记证（复印件加盖章） |  |
| 2 | 法人代表授权书（加盖章） |  |
| 3 | 按照招标人技术要求提供：项目设计方案、设备的详细配置清单，需求响应清单、项目验收标准、培训方案 |  |
| 4 | 投标人需要加以说明的其他内容或承诺（加盖章）； |  |
| 5 | 同类项目销售并成功实施案例 |  |

4.2  商务标要求

4.2.1. 付款条件：合同签订生效、招标方发出书面开工通知20天内，支付合同总价的45％为预付款；

所有工程交付及验收合格后，支付合同总价的50％为二期付款； 最后合同总价的5％作为项目维护保证金，在货物交付安装满一年后一次性支付。

4.2.2. 付款方式：银行承兑汇票或银行转账；

4.2.3. 项目价格构成（详见报价明细表）：

4.2.4. 工期：按招标方要求的时间开展工作，工期以合同约定为准；

4.2.5. 施工地点： [广州白云山明兴制药有限公司本部]在广州市工业大道北48号

4.2.6. 争议解决地：广州市

4.2.7. 商务标目录

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件资料清单目录（加盖章）； |  |
| 2 | 承诺书（加盖章） |  |
| 3 | 投标函（加盖章）； |  |
| 4 | 投标项目报价清单（加盖章）； |  |
| 5 | 售后服务承诺书（加盖章）； |  |
| 6 | 投标人需要加以说明的其他内容（加盖章）； |  |
| 7 | 报价明细表（见附表） |  |

4.3. 其它要求：

项目工期：合同签订后，产品提供、部署、测试、提交使用应在20个工作日内完工。

4.4. 验收：

4.4.1. 投标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。

4.4.2. 国内生产的部件必须有国家有关部门的认证合格证。

4.4.3.验收由采购人、中标人及相关人员依产品标准、合同及有关附件要求进行。

4.4.4.验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

4.5. 付款方式：

4.5.1. 付款方式：合同签订生效、招标方发出书面开工通知20天内，支付合同总价的45％为预付款；所有工程交付及验收合格后，支付合同总价的50％为二期付款； 最后合同总价的5％作为项目运维保证金，在货物安装交付满一年后一次性支付。

4.7. 附件：无

4.8. 获取招标文件

自行从广州白云山明兴制药有限公司网站下载。

4.9. 投标文件的收取

4.9.1. 递交投标文件时间为2023年11月16日下午17:00（（北京时间）前。

4.9.2. 投标截止时间为2023年11月16日下午17:00（北京时间）。

4.9.3. 地      址：广州市工业大道北48号

4.9.4. 收  件  人：梁洁如　　020－84367864

4.10. 投标保证金：无

4.11. 开标时间和地点：

4.11.1. 开标时间：待定

4.11.2. 开标地点：广州市工业大道北48号广州白云山明兴制药有限公司

4.12. 招标人将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次投标活动所发生的任何成本或费用。

4.13. 招标人：广州白云山明兴制药有限公司

地      址： 广州市工业大道北48号

电      话： 020- 84367864

传      真： 020- 84365899

联  系  人：梁洁如

日      期:2023年11月10日

投标文件资料清单目录格式

( 一) 投标函格式

致：广州白云山明兴制药有限公司：

根据贵方“超融合软硬件设备采购项目”的邀请，正式授权下述签字人             （姓名）代表投标人                   （投标单位的名称），提交投标文件正本一式 1 份，副本一式 2 份。

据此函，投标人宣布同意如下：

1、按招标文件规定提供交付的标的项目（包括安装调试、服务等工作）投标总价为           （大写）元人民币。

2、根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于招标方要求的日期内完成软件调试，并交付买方验收、使用。

3、已详细审核全部招标文件，知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期之前均具有约束力。

5、同意向贵方提供可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

6. 我方理解贵方不一定接受最低标价的投标。

与本投标有关的通讯地址：

电话：           联系人：

投标方法定代表人签字（盖章）：

签发日期

- 承诺书格式

广州白云山明兴制药有限公司：

我公司承诺我公司所提供参加贵方“超融合软硬件设备采购项目”投标的资格标和投标文件中的证明文件具有真实性、有效性和合法性，否则，由此引起的任何责任都由我公司自行承担，招标人有追究我公司责任的权利。

与本投标有关的通讯地址：

电话：              联系人：

投标方法定代表人签字（盖章）：

签发日期：

- 法定代表人授权书格式

本授权书声明：本公司（工厂）的（法定代表人姓名）代表本公司（工厂）授权（被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，就参加广州白云山明兴制药有限公司“超融合软硬件设备采购项目”项目的投标、签订经济合同，以及合同的执行等，以本公司名义处理一切与之有关的事务。特此声明。

法定代表人签字（盖章）：

职务：

公司名称：

公司地址：

代理人（被授权人）签字（盖章）：

( 四) 服务保证及服务承诺书

1. 数据完整性、真实性和售后服务保证承诺

2. 维保年限﹑范围﹑维保条件

3. 解决问题﹑排除故障的速度

4. 服务方面的其它承诺

5. 其它优惠条件

投标人名称(加盖章)_______________

签字代表_____________________

年月日

（若不够填写可另附页）

( 五) 报价表

投标报价表

投标人名称:

| 投标报价表（单位：人民币元） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目内容 | 报价 | 备注 |
| 超融合软硬件设备采购项目（明细项目，可自行加行） |  |  |
| 投标价合计（大小写） |  |  |

注：本项目只接受整体投标，不允许只对部分标的报价。

投标方代表签字：                        日期：      年    月    日

（投标方公章）

授权代表移动电话：

附表1：投标单位资格审查表

| 投 标 单 位 资 格 审 查 表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 要 求 | 投 标 单 位 |  |  |
| 1 | 投标文件密封良好，并在密封处加盖公章，否则审核结果不合格 |  |  |  |
| 2 | 营业执照复印件、税务登记证复印件齐全 |  |  |  |
|  | 审查结果（合格/不合格） |  |  |  |
| 评委签名： |  |  |  |  |
| 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |

附表2：技术、商务评分表

| 技 术、商 务 评 分 表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 分项内容 | 满分 | 评分说明 |
| 技 术 分 | 项目实施方案 | 6 | 有详细清晰的实施计划、各实施环节明确、重点突出、技术阐述详细，现场安装的合理性、科学性与可靠性等因素。横向对比，优：得分5-6；良：得分3-4；中：得分1-2；差：不得分。 |
|  | 用户需求响应情况 | 20 | 根据《超融合软硬件设备采购项目用户需求》响应情况评分： 1、无负偏离，优于用户需求，得15-20分； 2、 总的负偏离超过总数0-10%或业务需求负偏离超过0-5%为满足得10-14分； 3、 总的负偏离超过总数10-20%或业务需求负偏离超过5-10%为基本满足得5-9分； 4、 总的负偏离超过总数20%或业务需求负偏离超过10%为不完全满足得0-4分。（如没有提供相关的证明资料来证明能满足该项技术指标，视为不满足）。 |
|  | 售后服务 | 6 | 从服务内容，服务响应时间等方面衡量。横向对比，优：得分5-6；良：得分3-4；中：得分1-2；差：不得分。 |
|  | 培训方案 | 3 | 培训设置是否合理，以使得用户可得到有足够的本次项目相关的专业知识。对投标人的培训方案作横向对比。横向对比，优：得分3；良：得分2；中：得分1；差：不得分。 |
|  | 项目业绩 | 3 | 已完成过近三年同类型项目业绩，横向对比，最多的得3分；其他的依次递减；最少的得1分；无提供不得分。 注：业绩按提供的合同复印件为评分依据，包括合同要点（包括签约时间、地点、项目名称、金额、双方盖章）或验收报告（包括项目名称、验收时间、验收结论和用户盖章）。 |
|  | 技术力量 | 2 | 1、投标人具有相关市场认可的机构颁发的企业信用证明资质证书得1分 2、具有投标产品工程师技术证书（盖章）得1分。 |
| 技术分合计 |  | 40 |  |
| 经 济 分 | 投标报价 | 60 | 价格评分：将评审小组修正后的所有有效投标人的报价的算术平均值为基准价，定其价格评分为60分。按每高于基准价1％，价格评分减2分，每低于基准价1％，价格评分减1分的方法，算出价格评分。 |
| 合计 |  | 100 |  |